Anbieterfragebogen
zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von 
Elektrofahrrädern (Pedelecs 25)

als Anlage zur Ausschreibung:

# Allgemeine Angaben

| Produktname |  |
| --- | --- |
| Hersteller |  |
| Bieter |  |
| Anschrift des Bieters |  |

# Nachweisführung

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ wird durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte bestätigt, dass das Produkt die genannten Ausschlusskriterien erfüllt. Bei Einhaltung der Bewertungskriterien ist dies ebenfalls durch Ankreuzen zu bestätigen. Die in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise liegen dem Angebot bei. Darüber hinaus werden die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ unter Ziffern 3.1 (Leistungsaufnahme des Ladegerätes bei Nulllast) abgefragten Werte wahrheitsgemäß angegeben.

# Anforderungen

| Kriterium | Anmerkung | Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht (vom Bieter auszufüllen) |
| --- | --- | --- |
| 1 Reparierbarkeit und Lebensdauer |  |  |
| 1.1 Reparierbarkeit |  |  |
| Die Verfügbarkeit von wesentlichen Ersatzteilen für mindestens sieben Jahre ab erstmaligem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells, mindestens für unabhängige Fachleute, ist verpflichtend. Unter wesentlichen Ersatzteilen sind solche Teile zu verstehen, die typischerweise im Rahmen der üblichen Nutzung eines Produktes ausfallen können (Motor, Schaltung, Akku, etc.). Andere, regelmäßig die Lebensdauer des Produktes überdauernde Teile dagegen, sind nicht als Ersatzteile anzusehen. Die Ersatzteile müssen zu angemessenen Preisen vom Hersteller selbst oder von einem Dritten auch einzeln angeboten werden. Alle Ersatzteile müssen mindestens eine gleiche Funktionalität und Leistung verglichen mit den original verwendeten Bauteilen aufweisen. Als Ersatzteil gilt auch ein kompatibles Bauteil welches mindestens die gleichen Produkteigenschaften aufweist und so den gleichen oder sogar einen erweiterten Funktionsumfang des Originalteils bietet. Es ist außerdem anzugeben, wo Ersatzteile erhältlich sind beziehungsweise nachgekauft werden können und welche Fachbetriebe Reparaturen anbieten (z. B. in beigefügten Produktunterlagen). | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Herstellererklärung zur Einhaltung der Anforderung mit Beilage der entsprechenden Produktunterlagen bzw. Informationen |  |
| 1.2 Akkuentnahme |  |  |
| Die Akkus müssen von Endnutzern*Endnutzerinnen mit haushaltsüblichen Werkzeugen oder unabhängigen Fachleuten während der Lebensdauer des Elektrofahrrads leicht entfernt und ausgetauscht werden können. Endnutzern*Endnutzerinnen ist in den Produktunterlagen/ der Produktbeschreibung klar und verständlich darzulegen, wie Akkus fachgerecht ausgetauscht werden können und welche Wege zum Erwerb von Ersatzakkus bestehen. | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Herstellererklärung zur Einhaltung der Anforderung mit Beilage der entsprechenden Produktunterlagen bzw. Informationen |  |

| 1.3 Schutz gegen Über- und Tiefenentladung des Akkus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Das Ladegerät oder die im Elektrofahrrad enthaltene Ladeelektronik schützt den Akku vor Über- und Tiefentladung. Die Prüfung erfolgt gemäß DIN EN 60335-2-29 durch Kombination von Ladegerät und Akku des Herstellers. | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Prüfgutachten einer anerkannten Stelle |  |
| 1.4 Recyclinggerechte Konstruktion |  |  |
| Alle Baugruppen, die elektronische Bauteile (z.B. Akku, Zellen, Akkuhalterung mit Ladeelektronik, Display, Leuchten, Motor) beinhalten, sind so konstruiert, dass sie mit wenigen manuellen Arbeitsschritten zerstörungsfrei, insbesondere von Reparaturbetrieben und Erstbehandlern, zerlegt werden können. | Bewertungs- kriterium Nachweis durch Herstellererklärung |  |
| 2 Sicherheitsanforderungen |  |  |
| 2.1 Allgemeine Sicherheitsanforderung an das Akkusystem |  |  |
| Der Akku sowie die verwendeten Zellen müssen die Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 50604-1 zur Sicherstellung eines angemessenen und zulässigen Sicherheitsniveaus von Li-Ion-Akkus erfüllen (u.a. Allgemeine Anforderungen, Mechanische Prüfungen, Klimatische Prüfungen, Temperaturänderungen, etc.). | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Herstellererklärung zur Einhaltung der Anforderung mit Beilage der entsprechenden Produktunterlagen |  |

| 2.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen an die mechanische Konstruktion |  |  |
| --- | --- | --- |
| Das Elektrofahrrad erfüllt hinsichtlich seiner mechanischen Betriebsfestigkeit und seiner mechanischen Funktionen die Anforderungen der europäischen Normen DIN EN 15194 für elektrisch unterstützte City-Fahrräder, DIN EN 17404 für elektrische Mountainbikes und DIN EN 17860 für Lastenfahrräder. Es gelten die folgenden Anforderungen: - Dynamische Prüfung des kompletten Elektrofahrrads, mindestens mit dem zulässigen Gesamtgewicht und Tretantrieb auf einem Trommelprüfstand, - ab einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 250 kg: das Elektrofahrrad verfügt über eine Feststellbremse, - auf dem Trommelprüfstand ist dabei wie folgt zu prüfen: Sattelstütze: max. 75 kg, Lenker: 2 x 10 kg, Pedale: 2 x 20kg, Gepäckbereich: (zulässiges Gesamtgewicht) – (a+b+c) | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Prüfbericht einer anerkannten Stelle |  |
| 2.3 Allgemeine elektrische Sicherheitsanforderungen |  |  |
| Das Elektrofahrrad erfüllt im Hinblick auf seine elektrische Sicherheit (auch bezüglich seines Akkus und Ladegeräts) die Anforderungen der europäischen Norm für Pedelecs DIN EN 15194. Darüber hinaus werden folgende Anforderungen erfüllt: • Zusätzliche Prüfung der elektrischen Sicherheit nach DIN EN 60335-1:2024-07 soweit anwendbar, dabei ist der Ladebetrieb als unbeaufsichtigter Betrieb anzunehmen. • Zusätzliche Prüfung des externen oder ggf. integrierten Ladegeräts nach DIN EN 60335-2-29 :2023-05 | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Prüfbericht einer anerkannten Stelle |  |
| 3 Ladeelektronik |  |  |
| 3.1 Leistungsaufnahme des Ladegerätes bei Nulllast |  |  |
| Die Leistungsaufnahme des Ladegeräts muss bei Nulllast folgende Werte einhalten: - Ladegerät ohne Statusanzeige: ≤ 1,0 Watt - Ladegerät mit Statusanzeige: ≤ 2,0 Watt Die Leistungsaufnahme (Watt – Wh) ist anzugeben. Gemessene Leistungsaufnahme: - Ladegerät ohne Statusanzeige: ……………….Wh - Ladegerät mit Statusanzeige: ………………….Wh | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Prüfprotokoll einer anerkannten Stelle entsprechend der Netzteilverordnung |  |

| 3.2 Ladestandsanzeige |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der Ladezustand muss entweder am Akku, Ladegerät oder einem sonstigen Gerät, das mit dem Akku verbunden ist, für Endnutzer*innen sichtbar gemacht werden (mindestens in drei Ladestufen – niedrig, mittel, hoch). Endnutzer*innen erhalten dadurch gezielte Informationen über den Ladezustand des Akkus, insbesondere zur Realisierung langer Akkulebensdauern. | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Herstellererklärung oder Beilage der entsprechenden Stellen der Produktunterlagen, die entsprechende Angaben zur Akkuanzeige enthalten |  |
| 4. Anforderungen an Akkus |  |  |
| 4.1 Erweiterte Kennzeichnungspflichten für Akkus |  |  |
| Die Akkus erfüllen die Kennzeichnungsvorgaben der Batterie Verordnung (EU) 2023/1542. Die konkreten Pflichtangaben ergeben sich aus Artikel 7 und Artikel 13 BattVO. | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Herstellererklärung mit Beilage der entsprechenden Produktunterlagen oder Foto des Akkus, auf dem die Kapazitätsangabe erkennbar ist |  |
| 4.2 Erweiterte Garantieleistung |  |  |
| Der Anbieter gewährt eine erweiterte Garantieleistung auf den Akku entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung von mindestens 48 Monaten ab dem Kaufdatum. Der Akku muss nach 48 Monaten oder 500 Ladezyklen noch eine Restkapazität von 80 Prozent der Bemessungskapazität aufweisen. [Hinweis für öffentliche Auftraggeber: Die Anforderung entfällt, sofern der Bieter die Anforderung Lange Akkulebensdauer (Ziffern 4.3.) erfüllt.] | Ausschluss- Kriterium Nachweis durch Herstellererklärung |  |

| 4.3 Lange Akkulebensdauer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die Akkus müssen nach 800 Konditionierungszyklen eine Restkapazität von mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Bemessungskapazität aufweisen. Die Messung erfolgt nach dem in DIN EN 61960 beschriebenen Testverfahren. [Hinweis für öffentliche Auftraggeber: Die Anforderung entfällt, sofern der Anbieter die Anforderung der erweiterten Garantieleistung unter (4.2) erfüllt] | Ausschluss- Kriterium Nachweis durch Prüfgutachten einer anerkannten Stelle gemäß EN 61960, aus dem hervorgeht, dass drei Akkus analysiert wurden und alle drei die Anforderung erfüllen |  |
| 5 Materialeigenschaften/Stoffbezogene Anforderungen |  |  |
| Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs): In den Lenkergriffen, Schaltgriffen und Sätteln dürfen folgende Grenzwerte nicht überschritten werden: - 0,5 mg/kg Benz(a)pyren - 10 mg/kg Summe 18 PAK (EPA) Phthalate: Lenkergriffe, Schaltgriffe und Sättel dürfen keine Phthalate enthalten, die auf der Kandidatenliste nach REACH genannt sind. Dimethylfumarat (DMF): Bei der Verwendung von Leder in den Griffmaterialien oder im Sattel muss nachgewiesen werden, dass der Höchstgehalt an Dimethylfumarat von 0,1 mg/kg nicht überschritten wird. Chrom VI: Bei der Verwendung von Leder in den Griffmaterialien oder im Sattel muss nachgewiesen werden, dass der Höchstgehalt an Chrom VI von 0,2 mg/kg nicht überschritten wird. | Ausschluss- kriterium Nachweis durch Prüfbericht entsprechend den Anforderungen nach AfPS GS 2019:01 PAK |  |

Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.

Prüfgutachten müssen von einer „anerkannten Stelle“ stammen; als solche gelten in diesem Fall a) ein Prüflabor, das die allgemeinen Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 erfüllt oder b) ein Prüflaboratorium des Bieters oder Herstellers, das für die hier erforderlichen Messungen von einer unabhängigen Stelle als SMT-Labor (supervised manufacturer‘s testing laboratory) anerkannt ist.

Siehe Fußnote 2

Siehe Fußnote 2

Gemäß der Netzteil-Verordnung (EG) Nr. 278/2009 bezeichnet „Nulllast“ einen Zustand, in dem die Eingangsschnittstelle eines externen Netzteils mit dem Versorgungsnetz, die Ausgangsschnittstelle aber nicht mit einem Primärverbraucher verbunden ist, abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0278&from=DE.

Siehe Fußnote 2

Batterie Verordnung (EU) 2023/1524 abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R1542

Die Selbstentladung ist nach den in Norm DIN EN 61960 in ihrer aktuellen Fassung, Abschnitt 7.3 angegebenen Testbedingungen zu messen. Alle drei getesteten Akkus müssen die Anforderungen des beschriebenen Testverfahrens erfüllen. Die im letzten Ladezyklus des Tests ermittelte Restkapazität muss mindestens 80 Prozent der Bemessungskapazität betragen.

Siehe Fußnote 2

Gemäß AfPS GS 2019:01 PAK werden in der Summe der 18 PAK (erweiterte Stoffliste des AtAV (Vorgängerausschuss des AfPS) auf Basis der Erkenntnisse der United States Environmental Protection Agency (EPA) (gemäß der Liste im ZEK-Dokument 04-11) nur die PAK-Komponenten berücksichtigt, die im Material oberhalb 0,2 mg/kg festgestellt wurden.

Vgl. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table.

Die Anforderungen für die dortige Kategorie 2 für „Materialien, die nicht in Kategorie 1 fallen, mit vorhersehbarem Hautkontakt länger als 30 s (längerfristiger Hautkontakt) oder wiederholtem kurzfristigen Hautkontakt“ gemäß der Unterkategorie „übrige Produkte nach ProdSG“ sind erfüllt.